[image: image1.png]Modeéle 240/208V
A
O
3o

C
2P
ST’

Modéle 120V
A

scaamutl
o

Coté

Deva

coté



[image: image2.png]


[image: image3.emf]









Dessins d’approbation

Série

OCF
Chauffe-terrasse infrarouge
[image: image4.png]


[image: image5.jpg]Prises a 3 bornes avec mise a la terre (modéle 120V)

NEMA 5-15R
15A, 120VAC






[image: image6.png]Modéle 120V

L

Modéle 240/208V

L

Devant

Devant






Caractéristiques

Finition
-
Aluminium anodisé noir.
Tension
-
120V, 240/208V, 60 Hz, 1 phase.

Construction
-
Construction certifiée IP65 pour utilisation extérieure.


-
Boîtier en extrusion d’aluminium de 2 mm d’épaisseur.


-
Réflecteur optique en aluminium de haute qualité.


-
Mécanisme de sécurité qui déclenche automatiquement le mode 



veille «Standby» après 8 heures de fonctionnement en continu.


-
Cordon d’alimentation de haute qualité :


   


Modèle 120V : 7.5 pi (2.25 m) avec fiche NEMA 5-15P.

  
Modèles 240/208V : 6 pi (1.8 m) avec raccordement fixe.
Élément  
-  Filament en fibre de carbone dans un tubulaire de 15 mm au Quartz.
· Longévité de l’élément ± 8000h.

Longueur d’onde
-
Onde moyenne (2 µm).
Régulation
-
Modèles 1500W et 3000W : Régulateur intégré On/Off et télécommande 


à 6 réglages de chaleur.
· Modèles 4000W et 6000W : Deux niveaux de chauffage, 50% et 100%. 


Le chauffage peut être câblé pour 
contourner la télécommande si nécessaire.

Certification
-
Conforme aux normes UL2021:2015 Ed.4 et C22.2 No.46 : 2013 Ed.9.

Installation
-
Installation horizontale seulement.

-
Résidentiel : Installation extérieure seulement.


-
Commercial : Installation extérieure et intérieur.


-
Supports de ﬁxation mural pivotant inclus (modèles 120V et 240/208V).


-
Supports de ﬁxation pour suspension au plafond inclus (modèles 240/208V).

-
Distances minimales d’installation : 



Modèle 1500W : 6 pi 7po (2.0 m) du plancher.




Modèles 3000W, 4000W et 6000W : 8 pi (2.4 m) du plancher.


Tous les modèles : 12 po (30 cm) du plafond, 18 po (45 cm) du bout de l’appareil au mur et 24 po (61cm) du côté long de l’appareil au mur.

-
Modèle 120V : Installation au mur seulement.



Se branche dans une prise à 3 bornes avec mise à la terre de 15A, 120VAC.



-
Modèles 240/208V : Installation au mur et au plafond.



Raccordement fixe dans une boîte de jonction électrique (non incluse).
Garantie
-
1 an contre tous vices.
· 90 jours sur l’élément (pour les applications industrielles seulement). 
Application 
-
Résidentiel : Solarium, piscine et spa, balcon, terrasse.

-

Commercial : Atelier, garage, terrasses de restaurant, bar, marquises d’hôtel, églises. 
[image: image7.jpg]@DUELLET




Modèles

	# Produit1
	Volts
	Watts
	Prise à 3 bornes

avec mise à la terre
	Dimensions
	Poids
	Qté

	
	
	
	
	L
	H
	P
	
	

	
	
	
	
	po
	mm
	po
	mm
	po
	mm
	lb
	kg
	

	CF15120B
	120
	1500
	15A, 120VAC
	27
	685.8
	6 1/2
	165
	6 5/16
	161
	10
	4.5
	

	CF30240B2
	240/208
	3000/2250
	-
	38
	965.2
	6 1/2
	165
	6 5/16
	161
	14.3
	6.4
	

	CF40240B2
	240/208
	4000/3000
	-
	42
	1066.8
	9
	228.6
	9
	228.6
	40
	18.2
	

	CF60240B2
	240/208
	6000/4500
	-
	42
	1066.8
	9
	228.6
	9
	228.6
	40
	18.2
	


1 Supports de fixation inclus. Finition : «B» pour aluminium anodisé noir.
2 Installation intérieure résidentielle interdite.
Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

