Série

OCL	Convecteur standard

Caractéristiques

Couleur	-	Standard : blanc.

- Optionnelles (surcharge applicable) : amande, argent étoilé, bronze,

noir semi-lustré, aluminium, charcoal métallique, sable.

- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 60 Hz, 1 phase.

Construction	-	Acier de calibre 20.

-	Sortie d’air chaud par le dessus assurant une diffusion rapide et homogène de la

chaleur pour une efficacité optimale.

- Ouvertures limitant l’insertion de petits objets.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément	-	2 éléments tubulaires en acier inoxydable recouverts d’ailettes en aluminium.

- Élément flottant sur supports de nylon haute température réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité	-	700W/pi (2320W/m).

Régulation	- 	Thermostat électronique non programmable intégré pour les modèles de 120V à 240V (modèles -TH).

- Thermostat mural (non inclus).

Installation	-	Installation au mur à 4 po (102 mm) minimum du plancher et d’un mur adjacent.

- Montage en surface rapide avec support mural de fixation inclus.

- Serre-fils à une vis permettant un accès rapide à la boîte de raccordement.

- Trousse de 10 plaques serre-fils BX, pour installation d’un câble électrique de type

AC90, en option.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Ouellet recommande fortement l’installation d’un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Application 	-	Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, bureau, chambre à coucher,

sous-sol, hall d’entrée.

Modèles

| # Produit |  |  |  | Volts | Watts | Longueur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sans thermostat | Qté | Thermostat intégré | Qté |  |  | po | mm | lb | kg |
| OCL0502BL |  | # OCL0502BL-TH |  | 120 | 500 | 18 | 457 | 13 | 6 |
| OCL1002BL |  | # OCL1002BL-TH |  | 120 | 1000 | 23 9/16 | 598 | 16.7 | 7.6 |
| OCL1502BL |  | # OCL1502BL-TH |  | 120 | 1500 | 29 1/16 | 739 | 20 | 9.12 |
| OCL0508BL |  | # OCL0508BL-TH |  | 208 | 500 | 18 | 457 | 13 | 6 |
| OCL1008BL |  | # OCL1008BL-TH |  | 208 | 1000 | 23 9/16 | 598 | 16.7 | 7.6 |
| OCL1508BL |  | # OCL1508BL-TH |  | 208 | 1500 | 29 1/16 | 739 | 20 | 9.12 |
| OCL2008BL |  | # OCL2008BL-TH |  | 208 | 2000 | 34 5/8 | 880 | 24 | 10.9 |
| OCL0500BL |  | # OCL0500BL-TH |  | 240/208 | 500/375 | 18 | 457 | 13 | 6 |
| OCL1000BL |  | # OCL1000BL-TH |  | 240/208 | 1000/750 | 23 9/16 | 598 | 16.7 | 7.6 |
| OCL1500BL |  | # OCL1500BL-TH |  | 240/208 | 1500/1125 | 29 1/16 | 739 | 20 | 9.12 |
| OCL2000BL |  | # OCL2000BL-TH |  | 240/208 | 2000/1875 | 34 5/8 | 880 | 24 | 10.9 |
| OCL0507BL |  | # - |  | 347 | 500 | 18 | 457 | 13 | 6 |
| OCL1007BL |  | # - |  | 347 | 1000 | 23 9/16 | 598 | 16.7 | 7.6 |
| OCL1507BL |  | # - |  | 347 | 1500 | 29 1/16 | 739 | 20 | 9.12 |
| OCL2007BL |  | # - |  | 347 | 2000 | 34 5/8 | 880 | 24 | 10.9 |
| OCL1006BL |  | # - |  | 600 | 1000 | 23 9/16 | 598 | 16.7 | 7.6 |
| OCL1506BL |  | # - |  | 600 | 1500 | 29 1/16 | 739 | 20 | 9.12 |
| OCL2006BL |  | # - |  | 600 | 2000 | 34 5/8 | 880 | 24 | 10.9 |

Couleur standard blanc.

### Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT-SERF-BX | - | Trousse de 10 plaques serre-fils BX, pour installation d’un câble électrique de type AC90 |  |
| KIT-OCL-TRIAC-347 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 15A à 347V max. |  |
| KIT-OCL-TRIAC-347T | TRIACT | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 277V, 347V |  |
| KIT-OCL-TRIAC-600 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 6A à 600V max. |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

Autres voltages disponibles sur demande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |