[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image4.jpg]

Dessins d’approbation

Série

OPR
Plinthe électrique robuste en acier

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]




Caractéristiques

Couleur
-
Standards : blanc, amande. 


-
Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, 


noir semi-lustré, aluminium, sable.


-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
-
120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 phase.

Construction
-
Devant en acier de calibre 16.


-
Boîtier en acier de calibre 18.



-
Canalisation de câblage intégrée pleine longueur.


-
Grillage robuste à louvres.


-
Ouvertures inférieures à 1/4 po (6,4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur.

-
Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.


-
Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique.
Élément
-
Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.

· Élément flottant sur supports de nylon haute température 


réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité
-
Densité moyenne standard de 275W/pi.


-
Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi, 200W/pi.

Régulation
-
Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle 



ou anti-vandale.

· Relais mécanique et relais électronique en option

(installation du côté gauche seulement).
Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation
-
Ne convient pas à un usage résidentiel aux États-Unis.

-
Installation au plancher ou au mur.

-
Trous de montage espacés de 2 po (51 mm) aﬁn de faciliter la pose.


-

Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.


-
Trousse de piédestals en option.

Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, institution carcérale.

[image: image3.emf]








Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi 

	Watts
	Watts

240/208V1
	# Produit
	Longueur
	Poids

	
	
	120V
	Qté
	208V
	Qté
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté
	po
	mm
	lb
	kg

	300
	300/225
	OPR0302
	
	OPR0308
	
	OPR0300
	
	-
	-
	-
	-
	20 9/16
	522
	10,4
	4,7

	500
	500/375
	OPR0502
	
	OPR0508
	
	OPR0500
	
	OPR0507
	
	-
	-
	25 1/2
	647
	14,0
	6,4

	750
	750/563
	OPR0752
	
	OPR0758
	
	OPR0750
	
	OPR0757
	
	OPR0756
	
	35 1/2
	901
	20,0
	9,1

	1000
	1000/750
	OPR1002
	
	OPR1008
	
	OPR1000
	
	OPR1007
	
	OPR1006
	
	45 3/4
	1162
	26,0
	11,8

	1250
	1250/938
	OPR1252
	
	OPR1258
	
	OPR1250
	
	OPR1257
	
	OPR1256
	
	55 1/4
	1403
	32,0
	14,6

	1500
	1500/1125
	OPR1502
	
	OPR1508
	
	OPR1500
	
	OPR1507
	
	OPR1506
	
	63 15/16
	1624
	37,0
	16,8

	1750
	1750/1313
	-
	-
	OPR1758
	
	OPR1750
	
	OPR1757
	
	OPR1756
	
	73 1/4
	1861
	43,0
	19,6

	2000
	2000/1500
	-
	-
	OPR2008
	
	OPR2000
	
	OPR2007
	
	OPR2006
	
	82 1/16
	2084
	47,5
	21,6

	2250
	2250/1688
	-
	-
	OPR2258
	
	OPR2250
	
	OPR2257
	
	OPR2256
	
	90 15/16
	2309
	53,5
	24,3

	2500
	2500/1875
	-
	-
	OPR2508
	
	OPR2500
	
	OPR2507
	
	OPR2506
	
	100
	2541
	58,4
	26,6


Modèles à basse densité moyenne
	# Produit2
	Longueur
	Poids
	Densité
moyenne W/pi
	Watts
	Watts

240/208V1
	120V
	Qté
	208V
	Qté
	240V/
208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté

	OPR020X-647
	25 1/2"

(647 mm)
	14,0 lb
(6,4 kg)
	100
	200
	200/150
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	OPR030X-647
	
	
	150
	300
	300/225
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	OPR040X-647
	
	
	200
	400
	400/300
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	

	OPR030X-901
	35 1/2"

(901 mm)
	20,0 lb
(9,1 kg)
	100
	300
	300/225
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OPR045X-901
	
	
	150
	450
	450/338
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OPR060X-901
	
	
	200
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OPR040X-1162
	45 3/4"

(1162 mm)
	26,0 lb
(11,8 kg)
	100
	400
	400/300
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OPR060X-1162
	
	
	150
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OPR080X-1162
	
	
	200
	800
	800/600
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR050X-1403
	55 1/4"

(1403 mm)
	32,0 lb
(14,6 kg)
	100
	500
	500/375
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OPR075X-1403
	
	
	150
	750
	750/563
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR100X-1403
	
	
	200
	1000
	1000/750
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR060X-1624
	63 15/16"

(1624 mm)
	37,0 lb
(16,8 kg)
	100
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR090X-1624
	
	
	150
	900
	900/675
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR120X-1624
	
	
	200
	1200
	1200/900
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR070X-1861
	73 1/4"

(1861 mm)
	43,0 lb
(19,6 kg)
	100
	700
	700/525
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR105X-1861
	
	
	150
	1050
	1050/788
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR140X-1861
	
	
	200
	1400
	1400/1050
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR080X-2084
	82 1/16"

(2084 mm)
	47,5 lb
(21,6 kg)
	100
	800
	800/600
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR120X-2084
	
	
	150
	1200
	1200/900
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR160X-2084
	
	
	200
	1600
	1600/1200
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR090X-2309
	90 15/16"

(2309 mm)
	53,5 lb
(24,3 kg)
	100
	900
	900/675
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR135X-2309
	
	
	150
	1350
	1350/1013
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR180X-2309
	
	
	200
	1800
	1800/1350
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR100X-2541
	100"

(2541 mm)
	58,4 lb
(26,6 kg)
	100
	1000
	1000/750
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR150X-2541
	
	
	150
	1500
	1500/1125
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OPR200X-2541
	
	
	200
	2000
	2000/1500
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	


1 208V = 75% du wattage à 240V.

2 X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240V/208V), 77 (277V), 7 (347V), 4 (480V), 6 (600V).
( = Disponible.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.
Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.
Autres voltages disponibles sur demande.

Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	Finition
	
	
	

	-
	BD
	Finition unie du dos de l’appareil
	

	KIT-OPR-BR
	-
	Boîte de relais, 5 po (127 mm)
	

	KIT-OPR-CE
	-
	Coin extérieur, 5 po (127 mm)
	

	KIT-OPR-CI
	-
	Coin intérieur, 5 po (127 mm)
	

	KIT-OPR-JT
	-
	Joint de finition, 3 1/8 po (80 mm)
	

	KIT-OPR-PE
	-
	Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)
	

	KIT-OPR-PEC
	-
	Trousse de piédestals carrés (2), 3 po (76 mm)
	

	OPR-SV-XX
	-
	Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2541 mm)
	

	Contrôles
	
	
	

	KIT-OPR-R-347
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V
	

	KIT-OPR-R-600
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 12.5A à 480V, 10A à 600V
	

	KIT-OPR-RT-120
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 22A à 120V 
	

	KIT-OPR-RT-208
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V
	

	KIT-OPR-RT-240
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V
	

	KIT-OPR-RT-277
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V
	

	KIT-OPR-RT-347
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V
	

	KIT-OPR-RT-6001
	RT1
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)
	

	KIT-OPR-T
	T
	Thermostat unipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V
	

	KIT-OPR-T22
	T22
	Thermostat bipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V
	

	KIT-OPR-T-AV
	TAV
	Thermostat unipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V
	

	KIT-OPR-T2-AV2
	T2AV2
	Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V
	

	KIT-OPR-TRIAC-347
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.
	

	KIT-OPR-TRIAC-347T
	TRIACT
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 277V, 347V
	

	KIT-OPR-TRIAC-600
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

2 Position «Off».
 Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

