Série

ORF-P

Câble chauffant à résistance fixe 120V préassemblé pour tuyaux

Caractéristiques

Tension nominale	-	120V.

Densité linéaire	- 	7 Watts par pied.

Longueur de la liaison froide	-	30 po (0.76 m).

Surgaine	-	PVC.

Conducteur d’alimentation	-	Cuivre nickelé.

Rayon de courbure minimal	-	5/16 po (8 mm).

Matériel inclus	-	Thermostat bimétallique intégré active le câble lorsque la 	température baisse 
sous 4 °C (40 °F).

- Fiche à 3 bornes avec mise à la terre et témoin lumineux indiquant la mise sous

tension du câble.

Installation	-	Ne jamais couper ni tenter de raccourcir le câble.

- Usage non-résidentiel aux États-Unis.

- Installation sous l’isolation d’un tuyau.

- Pour applications intérieures et extérieures.

- Température minimale d’installation : 0 °C (34 °F).

Garantie	-	Garantie de base de 1 an sur le câble chauffant.

Application	-	Tuyau métallique et non métallique.

- Aide à prévenir les dommages causés par un tuyau gelé.

Modèles

| # Produit1 | Longueur |  | Watts | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pi | m |  |  |
| ORF-P003 | 3 | 0.9 | 21 |  |
| ORF-P006 | 6 | 1.8 | 42 |  |
| ORF-P009 | 9 | 2.7 | 63 |  |
| ORF-P012 | 12 | 3.7 | 84 |  |
| ORF-P015 | 15 | 4.6 | 105 |  |
| ORF-P018 | 18 | 5.5 | 126 |  |
| ORF-P024 | 24 | 7.3 | 168 |  |
| ORF-P030 | 30 | 9.0 | 210 |  |
| ORF-P040 | 40 | 12.2 | 280 |  |
| ORF-P060 | 60 | 18.3 | 420 |  |
| ORF-P080 | 80 | 24.4 | 560 |  |

1	Doit être branché dans une prise 120V munie d’un dispositif de détection de fuite à la terre (DDFT).

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| ELB-02B | Ruban autocollant en tissu de fibre de verre, temp. max. = 90 °C (194 °F), 50 m (165 pi) |  |
| ELB-06C | Ruban autocollant en aluminium, temp. max. = 80 °C (176 °F), 50 m (165 pi) |  |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur-conseil : |  |
| Entrepreneur-électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |