Série

OTP-F-R32	Thermopompe centrale Flexx R32

Unité intérieure	         Unités extérieures

cabinet souffleur

Performance jusqu’à

-15˚C
5˚F

17 TRÉS2 (SEER2)

-30˚C
-22˚F

9.5 CPSC2 (HSPF2)

Jusqu’à

Caractéristiques

Mode de fonctionnement	- 	Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto.

Capacité nominale	-	24000, 36000, 42000, 60000 BTU/hr.

Tension	-	230/208V, 60 Hz, 1 phase.

Unité intérieure	Cabinet souffleur

- 	Conception compacte et peu encombrante.

-  Sonde de détection de fuite A2L, incluse.

-	Compatible avec la plupart des thermostats 24V standards sur le marché.

Unité extérieure	-	Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec limiteur de surcharge.

-	Soupape d’expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.

-	Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit hydrophile pour une plus grande 
résistance à la corrosion.

-	Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.

- 	Fil chauffant dans le plateau de dégivrage pour empêcher la formation de glace.

-	Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.

-		Installation sur support mural ou au sol en aluminium en option.

Tuyauterie de raccordement	-	Longueur minimale de la tuyauterie de 24.6 pi (7.5 m).

- Raccords évasés.

Régulation	-	Température de fonctionnement :

-	 En climatisation : -15 à 54 °C (5 à 129 °F).

- En chauffage : -30 à 24°C (-22 à 75 °F).

-	Format d’affichage de la température : °C ou °F.

Garantie	-	Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d’œuvre non incluse).

- Garantie main-d’œuvre (vendue séparément) de la 1ère à la 10e année, couvre pièces et

main-d’œuvre avec remplacement du condenseur si défaillance du compresseur.

Application	- 	Résidence privée, condo, édifice commercial, immeuble de bureaux, restaurant.

Modèles - Unité extérieure

| # Produit |  |  |  | OFLX1-H36A-O |  | OFLX1-H60A-O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qté |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance technique |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de refrigerant R32 R32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacité en climatisation |  | Nominale | BTU/hr | 24000 | 34000 | 48000 | 54000 |
|  |  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 3.5 – 8.8 (12000 - 30000) | 3.2 - 10.8 (18000 - 37000) | 9.96 - 14.65 (34000 - 50000) | 10.26 – 16.12 (35000 - 55000) |
| Capacité en chauffage |  | Nominale | BTU/hr | 24000 | 34000 | 48000 | 54000 |
|  |  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 3.5 – 8.8 (12000 - 30000) | 5.2 – 11.1 (18000 - 38000) | 9.86 – 15.24 (34000 - 52000) | 10.26 - 17.58 (35000 - 60000) |
| Alimentation électrique |  |  | V / Ph / Hz | 230/208 / 1 / 60 | 230/208 / 1 / 60 | 230/208 / 1 / 60 | 230/208 / 1 / 60 |
| TRÉS2 (SEER2) |  |  | - | 16 | 16.5 | 17 | 16 |
| CPSC2 (HSPF2) |  |  | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 |
| TRÉ2 (EER2) |  |  | BTU/W | 11.7 | 11.4 | 11.5 | 11 |
| COP |  |  | W/W | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| MCA |  |  | A | 21 | 21 | 39.9 | 40 |
| Disjoncteur/fusible max. (MOCP) |  |  | A | 25 | 25 | 45 | 45 |
| Numéro AHRI |  |  | - | 216626170 | 216440572 | 216626171 | 216440574 |
| ENERGY STAR |  |  | - |  |  |  |  |
| Volume de réfrigérant (R32) |  |  | lb | 5.5 | 6.38 | 10.12 | 10.12 |
| Tuyaux de raccordement |  | Liquide | po | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
|  |  | Gaz | po | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Poids net |  |  | lb (kg) | 187 (85) | 187 (85) | 241 (109.5) | 241 (109.5) |
| Niveau sonore |  |  | dB (A) | 60 | 60 | 62 | 63 |
| RLA du compresseur |  |  | A | 14 | 19.7 | 30.1 | 30.1 |
| Puissance du moteur du ventilateur |  |  | A | 1.5 | 1.5 | 1.5 x 2 | 1.5 x 2 |
|  | Courant nominal en climatisation |  | A | 14.6 | 22 | 30 | 31 |
|  | Courant nominal en chauffage |  | A | 19.2 | 25.6 | 32 | 32 |
| Plage de fonctionnement de la température pour le refroidissement |  |  | °C (°F) | -15 à 54 (5 à 129) |  |  |  |
| Plage de fonctionnement de la température pour le chauffage |  |  | °C (°F) | -30 à 24 (-22 à 75) |  |  |  |
| Longueur de tuyau maximale entre les unités intérieure et extérieure |  |  | pi (m) | 99 (30) | 99 (30) | 99 (30) | 99 (30) |
| Hauteur maximale entre les unités intérieure et extérieure |  |  | pi (m) | 49 (15) | 49 (15) | 49 (15) | 49 (15) |

Modèles - Unité intérieure (cabinet souffleur)

| # Produit |  |  |  | OAHX1-H24A-I | OAHX1-H36A-I | OAHX1-H48A-I | OAHX1-H60A-I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qté |  |  |  |  |  |  |  |
| Données électriques | Alimentation électrique |  | V / Ph / Hz | 230/208 / 1 / 60 | 230/208 / 1 / 60 | 230/208 / 1 / 60 | 230/208 / 1 / 60 |
|  | Courant nominal | Climatisation | A | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.8 |
|  |  | Chauffage | A | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.5 |
|  | Disjoncteur/fusible max. (MOCP) |  | A | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Tension min./max. |  | V | 187 / 253 | 187 / 253 | 187 / 253 | 187 / 253 |
| Niveau sonore |  |  | dB (A) | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Réfrigérant | Type |  | - | R32 |  |  |  |
|  | Contrôle |  | - | Soupape d’expansion thermique |  |  |  |
| ENERGY STAR |  |  | - |  |  |  |  |
| Débit d’air |  |  | pcm | 760 | 1000 | 1200 | 2550 |
|  |  |  | m3/hr | 1291 | 1700 | 2040 | 2550 |
| HPS (Haute Pression Statique) |  | Plage | Pa | 0 à 250 | 0 à 250 | 0 à 250 | 0 à 250 |
|  |  |  | inH2O | 0 à 1 | 0 à 1 | 0 à 1 | 0 à 1 |
| Moteur ventilateur | Modèle |  | - | B-SWZ150E | B-SWZ150E | B-SWZ120E | B-SWZ120E |
|  | Type de transmission |  | - | Transmission directe |  |  |  |
|  | Vitesse |  | tour/minute | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | Puissance électrique |  | W | 124 | 124 | 2 x 124 | 2 x 124 |
|  | Courant pleine charge (FLA) |  | A | 3 | 3 | 2 x 1.1 | 2 x 1.1 |
| Évaporateur | Matériel |  | - | Tuyau en cuivre avec rainure intérieure – Ailettes en aluminium |  |  |  |
|  | Aire de surface - Superficie |  | pi² (m²) | 9.94 (0.92) | 9.94 (0.92) | 11.41 (1.06) | 11.41 (1.06) |
|  | Diamètre du tuyau |  | po | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
|  | Type d’ailette |  | - | Hydrophile |  |  |  |
|  | Dimensions (L x H x l) |  | Po | 30 3/32×36 13/32×1 1/2 | 30 3/32×36 13/32×1 1/2 | 39 1/2×36 13/32×2 19/64 | 39 1/2×36 13/32×2 19/64 |
| Contrôle de fonctionnement du système |  |  | - | Contrôleur câblé |  |  |  |
| Poids | Net |  | lb (kg) | 134.5 (61.5) | 163 (74) | 200.5 (91) | 200.5 (91) |
|  | Brut |  | lb (kg) | 143 (65.5) | 178.5 (81) | 218 (99) | 218 (99) |

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| 21-4227-01 | Module de chauffage auxiliaire électrique de 5kW |  |
| 21-4216-03 | Module de chauffage auxiliaire électrique de 10kW |  |
| 21-4217-01 | Module de chauffage auxiliaire électrique de 15kW |  |
| 21-4228-01 | Module de chauffage auxiliaire électrique de 20kW |  |
| OTP-FKCP | Adaptateur pour l'option de soudage sur la ligne d'aspiration |  |
| OTP-B04537 | Trousse de bornier |  |
| OTP-R02P033 | Thermostat 24V |  |

Tableau de compatibilité des éléments électriques chauffants

| Puissance de l’élément | OAHX1-H24A-I | OAHX1-H36A-I | OAHX1-H48A-I | OAHX1-H60A-I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5kW | X | X | X | X |
| 10kW |  | X | X | X |
| 15kW |  |  | X | X |
| 20kW |  |  | X | X |

| Unité extérieure | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| OFLX1-H36A-O | 38 31/32 | 990 | 16 13/16 | 427 | 37 51/64 | 960 | 29 49/64 | 756 | 15 35/64 | 395 | 14 9/16 | 370 |
| OFLX1-H60A-O | 35 7/16 | 900 | 16 17/64 | 413 | 49 39/64 | 1260 | 22 7/16 | 570 | 14 7/8 | 378 | 13 25/64 | 340 |

| Unité intérieure cabinet souffleur | Dimensions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L |  | P |  | H |  | A |  | B |  |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| OAHX1-H24A-I | 18 7/64 | 460 | 21 1/4 | 540 | 43 1/2 | 1105 | 11 5/8 | 295 | 16 47/64 | 425 |
| OAHX1-H36A-I | 21 ¼ | 540 | 21 1/4 | 540 | 48 3/16 | 1224 | 11 5/8 | 295 | 20 | 508 |
| OAHX1-H48A-I | 24 3/4 | 630 | 21 1/4 | 540 | 52 | 1321 | 11 5/8 | 295 | 20 | 508 |
| OAHX1-H60A-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence chez le manufacturier : |  |
| Commentaires : |  |