[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]\Y
0
§

0
J

0
J

115 mm
41/2"

-

127 mm

32mm

= 11/40



[image: image3.jpg]intertek
Phenlas





Dessins d’approbation

Série

OTH5007
Thermostat électronique non programmable
[image: image4.jpg]@DUELLET






Caractéristiques

Type
-
Thermostat électronique non programmable à pulsion proportionnelle.
Couleur
-
Standard : blanc.
Alimentation
-
277/347V, 50/60 Hz.
Puissance
-
Charge maximale : 14.4A à 277/347V.

-
Charge minimale : 1.25A à 277/347V.
Contrôle
-
Cycle de 10 minutes (ventilo-convecteur) ou de 15 secondes (convecteur).

-
Résolution : 0.5 °C (1 °F).
· Précision : ± 0.15 °C (0,27 °F) pour les cycles de 15 secondes.
· Précision : ± 0.5 °C (1 °F) pour les cycles de 10 minutes.
Plage de température
-
5 °C (41°F) à 30 °C (86 °F).
Affichage
-
Affichage du mode ventilo-convecteur et du verrouillage du clavier (lorsque activé).
· Format d’affichage de la température (°C ou °F).
Autre caractéristique
-
Mémoire du point de consigne permanente en cas de panne électrique.

-
Ajustement des températures maximales et minimales aux degrés désirés.
Installation
-
Thermostat à 2 ﬁls, facile à installer.
· Non compatible avec un appareil muni d’un transformateur.

Application
-
Plinthe électrique, plafond radiant, convecteur ou ventilo-convecteur.

Garantie
-
3 ans contre tous vices.


Modèle
	# Produit
	Description
	Volts
	Watts
	Qté

	OTH5007
	Thermostat électronique non programmable à pulsion proportionnelle 
	277/347
	4000/5000
	


Couleur standard blanc.

Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

